Техническое задание на разработку ПО управления полётом квадрокоптера, использующей ArduPilot, MAVLink и режимы GUIDED/AUTO с автоматическим выполнением миссии и возвратом в точку старта.

- Введение
1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет состав, функциональные, технические и эксплуатационные требования к программному обеспечению (ПО) управления полётом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) мультикоптерного типа под управлением полётного контроллера ArduPilot.
1.2. ПО предназначено для автоматизированного выполнения миссий по заданному маршруту обеспечения обмена телеметрией с наземной станцией и реализации аварийных сценариев при отказах и потере связи. Цель миссии - дрону необходимо взлетать, набрать высоту 20 метров и двигаться на восток 240 метров, потом, в том-же направлении 100 метров пролетая "змейкой" с прямоугольным поворотом отступая от предыдущей секции 10 метров, ширина секции 50 метров. По завершению дрон должен вернуться на исходную точку приземлиться и сделать DISARM.

- Основание для разработки
2.1. Основанием для разработки является учебная постановка задачи по реализации сценария автоматического полёта БПЛА с использованием стандартных команд ArduPilot (перевод в режим GUIDED, ARM, взлёт, выполнение миссии в режиме AUTO, посадка, DISARM).
2.2. Дополнительным основанием служат исходные программные модули мониторинга (drone_monitor.py), управления полётом (flight_control.py) и загрузки миссии (create_mission.py), реализующие базовые операции по MAVLink-протоколу.

- Назначение и цели
3.1. Назначение ПО – управление автономным полётом БПЛА по загруженному полётному заданию, включающему взлёт, полёт по маршруту, возврат в исходную точку и безопасную посадку.
3.2. Цели разработки:

- обеспечение корректной интеграции с полётным контроллером ArduPilot через MAVLink;

- реализация типовых режимов полёта (GUIDED, AUTO, LAND) с контролем состояний ARM/DISARM;

- обеспечение возможности расширения навигационных алгоритмов и сценариев миссий без изменения базовой архитектуры.

- Требования к функциональной части
4.1. Протоколы связи

- Использовать протокол MAVLink версии 1/2 для обмена с полётным контроллером по TCP/UDP или последовательному интерфейсу (в учебном стенде – TCP tcp:127.0.0.1:14550).

- Обеспечить приём и разбор сообщений HEARTBEAT, GLOBAL_POSITION_INT, SYS_STATUS, а также формирование команд SET_MODE, COMMAND_LONG.

4.2. Режимы полёта

- Поддерживаемые режимы: GUIDED (управление с компьютера), AUTO (выполнение загруженной миссии), LAND (автоматическая посадка).

- ПО должно обеспечивать смену режимов через SET_MODE с контролем успешности по HEARTBEAT и, при необходимости, повторными попытками.

4.3. Необходимые сенсоры

- Использование данных GPS (GLOBAL_POSITION_INT) для определения широты, долготы и относительной высоты.

- Использование данных системы питания (SYS_STATUS) для контроля напряжения и остатка батареи; возможность расширения для IMU/барометра при усложнении алгоритмов.

4.4. Телеметрия и логирование

- Отображать в реальном времени текущий режим, состояние ARM, координаты, относительную высоту и ключевые параметры батареи.

- Обеспечить запись телеметрии (время, режим, координаты, высота, флаги ARM, ключевые события) в файл журнала для последующего анализа.

4.5. Полезная нагрузка

- На данном этапе ПО не управляет полезной нагрузкой (камера, лидар и т.п.), но архитектура должна предусматривать возможность добавления модулей управления нагрузкой через отдельные MAVLink-команды или пользовательские сообщения.

4.6. Навигационные алгоритмы

- Реализовать построение маршрута по шаблону «змейка»: прямой участок 240 м на восток от точки старта, затем зигзагообразный облёт длиной 100 м с шагом между проходами 10 м и шириной 50 м, с возможностью параметризации этих значений.

- Обеспечить возврат БПЛА в исходную точку (координаты старта) по завершении маршрута с посадкой в этой точке.

4.7. Аварийное поведение

- При превышении заданного порога просадки напряжения батареи – инициировать досрочный возврат в точку старта и посадку.

- При поступлении команды оператора на принудительную посадку – немедленно прервать миссию и перейти в режим LAND.

4.8. Наземная станция

- ПО должно быть совместимо с типовой наземной станцией (Mission Planner или аналог), принимающей и отображающей телеметрию MAVLink и позволяющей наблюдать состояние миссии.

- Предусмотреть возможность запуска ПО на наземном компьютере под управлением ОС Linux/Windows с установленными Python и необходимыми библиотеками.

4.9. Логирование полёта

- Формировать лог-файлы с уникальными идентификаторами (по времени старта миссии) для каждого полёта.

- Структура лога должна позволять однозначно восстановить профиль высоты, маршрут по GPS и ключевые события (ARM, смена режимов, запуск/завершение миссии, ошибки).

- Требования к отказоустойчивости
5.1. Общие положения

- ПО должно предусматривать обработку ошибок соединения, некорректных или отсутствующих ответов от автопилота, а также временных потерь связи.

5.2. Автоматические процедуры при потере связи

- При длительном отсутствии телеметрии (отсутствие HEARTBEAT/позиции более заданного тайм-аута) ПО на стороне наземной станции должно сигнализировать оператору о потере связи.

- Поведение самого БПЛА при потере связи определяется настройками fail-safe ArduPilot (RTL/LAND/LOITER) и не должно нарушаться работой ПО.

5.3. Fail-safe сценарии

- При обнаружении критического уровня батареи, потере GPS или некорректных данных позиции ПО должно инициировать безопасный сценарий: возврат на точку старта (если возможно) либо посадку в текущей точке.

- В случае некорректной загрузки миссии (нет MISSION_ACK или количество точек не совпадает) выполнение миссии запрещается, оператору выдаётся сообщение об ошибке.

5.4. Ограничения по времени реакции

- Обработка критических событий (потеря GPS, критический заряд, команда на экстренную посадку) не должна иметь задержку более 1 секунды от момента обнаружения условия, до передачи соответствующей MAVLink-команды.

5.5. Защита от помех и некорректных команд

- Не допускать выполнения команд, противоречащих текущему состоянию (например, взлёт без ARM или смена в AUTO без загруженной миссии).

- Реализовать базовую валидацию входных параметров миссии (число точек, корректность кадров и команд, диапазоны высот).

- Требования к производительности
6.1. Скорость обработки датчиков

- Частота обновления состояния БПЛА (позиция, высота, батарея) в ПО – не менее 1 Гц, целевое значение 5–10 Гц при наличии телеметрии.

6.2. Задержка контура управления

- Время от формирования управляющей команды (SET_MODE, COMMAND_LONG) до её отправки в MAVLink-соединение не должно превышать 100 мс при нормальной загрузке процессора.

6.3. Пропускная способность связи

- ПО должно корректно работать при пропускной способности канала не менее 56 кбит/с, с возможностью настройки частоты телеметрии и фильтрации несущественных сообщений.

6.4. Аппаратные ресурсы

- Целевые минимальные требования: 2 ядра CPU, 2 ГБ ОЗУ, свободное дисковое пространство не менее 1 ГБ для логов.

- ПО должно эффективно использовать один поток для мониторинга телеметрии и один основной поток логики управления, без блокирующих операций, приводящих к «подвисанию» интерфейса.

6.5. Надёжность работы

- Непрерывное время работы ПО без перезапуска – не менее 4 часов при типовой интенсивности полётов и логирования.

- Основание для разработки (интерфейсы и исходные данные)
7.1. API модуля управления

- Основные функции: подключение к MAVLink-соединению, смена режимов полёта, ARM/DISARM, взлёт, посадка, загрузка и запуск миссий, а также доступ к текущему состоянию (структура состояния по аналогии с DroneState).

7.2. Протоколы обмена

- Используется стандартный протокол MAVLink Mission Protocol (MISSION_COUNT, MISSION_REQUEST_INT, MISSION_ITEM_INT, MISSION_ACK) для загрузки миссий, а также HEARTBEAT, GLOBAL_POSITION_INT, SYS_STATUS и другие служебные сообщения.

7.3. Формат телеметрии

- Формат структуры состояния включает: время последнего обновления, режим, флаг ARM, широту/долготу (WGS84), относительную высоту, напряжение и остаток батареи в процентах.

7.4. Интерфейсы сенсоров

- Доступ к данным сенсоров осуществляется через сообщения MAVLink от полётного контроллера; прямой доступ к аппаратуре сенсоров не требуется.

7.5. Интерфейсы с наземной станцией и облаком

- В рамках данного ТЗ взаимодействие с наземной станцией осуществляется через общий MAVLink-канал; взаимодействие с облачными сервисами (логирование, визуализация) может быть добавлено в виде отдельного модуля, не влияющего на основной контур управления.

7.6. Механические интерфейсы

- ПО не взаимодействует напрямую с механическими интерфейсами; все команды реализуются на уровне полётного контроллера, управляющего исполнительными органами БПЛА.

- Требования к тестированию
8.1. Стендовые испытания

- Проверить корректность подключения, приёма HEARTBEAT, смены режимов и отправки базовых команд без фактического полёта (SITL/«моторы выключены»).

8.2. Симуляция

- Провести серию полётов в симуляторе (SITL ArduPilot) с различными параметрами миссии «змейкой», контролируя точность прохождения точек, работу возврата и посадки.

8.3. Лётные испытания

- После успешной симуляции провести реальные полёты на испытательном полигоне с ограничениями по высоте и радиусу полёта, проверив: взлёт, выполнение миссии, возврат и посадку, аварийное поведение.

8.4. Критерии успешности

- БПЛА стабильно выполняет не менее 5 последовательных миссий без отказов ПО;

- отклонение от точек маршрута и точки посадки не превышает установленных допусков;

- аварийные сценарии (низкий заряд, ручная команда посадки) срабатывают в заданные интервалы времени.

- Требования к документации
9.1. Руководство оператора

- Должно содержать описание установки и запуска ПО, порядок подготовки миссии, последовательность действий по запуску, контролю выполнения и завершению полёта, а также описание типовых аварийных сценариев.

9.2. Документация разработчика

- Включает описание архитектуры модулей (мониторинг, управление, миссии), структуры данных, точек расширения и примеров интеграции с другими системами.

9.3. Диаграммы взаимодействия

- Предоставить диаграммы последовательностей (sequence diagrams) основных сценариев: подключение, загрузка миссии, запуск миссии, аварийные сценарии (низкий заряд, потеря связи).

9.4. Отчёт об испытаниях

- Оформить отчёты по стендовым, симуляционным и лётным испытаниям с указанием условий, сценариев, измеренных параметров и выводов о соответствии требованиям настоящего ТЗ.